PREVAC

INFORME DE RIESGO OPERACIONAL 03/2023

Resultados y recomendaciones al IRO de fecha 11 de Marzo 2023

Situación: Motor se inflama durante la puesta en marcha

Aeronave: CC LTG

Lugar:  Plataforma de estacionamiento del CACACMB

Hora: 09:20 horas

Relato del Piloto que presenta IRO:

Al poner en marcha primera partida del día, se aplicó “primer” por parte del alumno piloto Sr. Fernando Lagos de acuerdo al procedimiento y, luego procedió a dar el starter normal pero el motor no partió. Se efectuó una segunda partida y el motor dio atisbos de partida, pero no se logró. Se aplicó procedimiento de partida con motor ahogado por ser el tercer intento y el motor no partió. Posteriormente se efectuó un cuarto intento y cuando dio atisbos de partir, el mecánico nos advirtió de “Fuego en el Motor”, por lo cual el alumno piloto, aplicó el procedimiento correspondiente y nos desamarramos y abandonamos el avión con el extintor interior en la mano.

Cuando el mecánico intento usar el extintor que tenía disponible, este no funcionó, por lo cual debió correr para traer uno de PQS que estaba en el interior del hangar, por lo cual no hubo tiempo de usar el del avión.

Análisis:

Se conversó de lo ocurrido con los pilotos involucrados y con el mecánico que asistió a la aeronave minutos después del hecho. Se concluyó que se realizaron más “primer” de lo que realmente necesitaba la aeronave para encender el motor, lo cual generó una filtración en el motor. El combustible derramado al tomar contacto con el tubo de escape del motor, se inflamó. Esta maniobra era la primera del día, a una hora en que aún la temperatura no subía de los 12 grados Celsius aproximadamente.

Acciones tomadas:

Al producirse la inflamación, el piloto procedió a ejecutar procedimiento de “fuego en el motor durante la puesta en marcha”, mientras el mecánico procedió a usar el extintor, el que se encontraba inutilizado, usando el de alternativa sin problemas. Los pilotos, al ver que el fuego no se apagaba, procedieron a abandonar el avión, de acuerdo a lo establecido por el procedimiento respectivo.

Recomendaciones:

- No se deben realizar más “primers” de los que recomienda el manual de vuelo. Lo anterior cobra más importancia durante la primera puesta en marcha del día, ya que el motor esta frío y el motor se ahogará.

- Los pilotos deben estar desamarrados durante la puesta en marcha, a fin de impedir quedar atrapados al intentar abandonar el avión en caso de fuego.

- Se debe cortar el “Master Switch” del avión antes de abandonar el avión, a fin de evitar fuego causado por corto circuitos eléctricos.

- Asegurarse de que el extintor esté operativo durante el pre vuelo a primera hora de la mañana.

“PREVENIR ES LA MEJOR FORMA DE EVITAR INCIDENTES O ACCIDENTES”

RENATO VALENZUELA TAYLOR

DIRECTOR PREVAC - CACAMB